МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
БОУ СПО ВО «Белозерский индустриально -  педагогический колледж»

УТВЕРЖДАЮ

Директор ________________

_________  /_____________ /

«____» _________ 2013г.
 ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Тракторы и автомобили

2013 г.

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессии начального среднего образования (далее СПО) 250101.01 Мастер по лесному хозяйству

Организация-разработчик:  БОУ СПО  ВО «Белозерский индустриально - педагогический колледж»

Разработчики:

Филиппов А.А.. преподаватель спец. дисциплин;

Петров В.А., мастер производственного обучения.

Рассмотрено на заседании ПЦК                                                          Согласовано:

допущено к внутреннему 

использованию

протокол № 

«______»____________2013 г.

Председатель ПЦК

Васильева И.М.     ____________




подпись

                                     СОДЕРЖАНИЕ

	
	стр.

	1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ


	4

	2. СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ


	6

	3. условия реализации  учебной дисциплины


	10

	4. Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины


	20


1. паспорт ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Тракторы и автомобили
1.1. Область применения  программы

 Программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям СПО, входящим в состав укрупненной группы профессий 250000 Воспроизводство и переработка лесных ресурсов, по направлению подготовки:  250101.01 Мастер по лесному хозяйству

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- проводить полную или частичную разборку и сборку составных узлов и машины в целом;

- определять взаимодействие деталей, узлов, сборочных единиц тракторов и автомобилей;

- по данным маркировки определять механические, технологические и другие свойства металлов и сплавов, неметаллических и горючесмазочных материалов;

- защищать поверхности деталей машин и механизмов от коррозий;

- читать чертежи, пользоваться Единой системой конструкторской документации (ЕСКД) в процессе чтения чертежей, схем;

- составлять эскизы на обрабатываемые детали машин с указанием допусков и посадок;

- пользоваться необходимой справочной литературой, инструкциями по эксплуатации машин;

- пользоваться инструкциями по эксплуатации машин и механизмов;

-оформлять первичные документы по учёту работы машин и расходу горюче-смазочных материалов.

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

 - классификацию, общее устройство тракторов и автомобилей, их технические характеристики;

-основы работы и устройство двигателей внутреннего сгорания (ДВС), его механизмов и систем;

- назначение, устройство и принцип работы узлов трансмиссии, ходовой части органов управления, тормозной, гидронавесной системы, вспомогательного и дополнительного оборудования, электрооборудования;

- признаки и причины основных неисправностей тракторов и автомобилей и способы их устранения;

-взаимодействие деталей сборочных единиц, узлов;

-способы защиты поверхностей деталей машин и механизмов от коррозии;

-основы черчения и геометрии;

-требования Единой системы конструкторской документации (ЕСКД);

-правила чтения схем, рабочих чертежей и эскизов;

-оптимальные и предельные нагрузки на машинотракторные агрегаты и автомобили.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 416 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 320 часов;

самостоятельной работы обучающегося 96 часа.

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
	Вид учебной работы
	Объем часов

	Максимальная учебная нагрузка (всего)
	416

	Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 
	320

	в том числе:
	

	     практические занятия
	210

	     контрольные работы
	

	Самостоятельная работа обучающегося (всего)
	96

	в том числе:
	

	Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета    

  


2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Тракторы и автомобили»

	Наименование разделов и тем
	Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся
	Объем часов
	Уровень освоения

	1
	2
	3
	4

	Тема 1: Черчение
	Введение в курс черчения : линии чертежа ГОСТ2.303-68- типы, размеры, масштабы. Основная рамка и основная надпись по ГОСТ


	1/1
	1

	
	Практическое применение геометрических построений:

	2/1
	2

	
	 Аксонометрические проекции
	3/1
	2

	
	 Чертежи в системе прямоугольных проекций

	4/1
	2

	
	Сечение и разрезы

	5/1
	2

	
	Чертежи деталей: чтение чертежей , использую ЕСКД

	6/1
	2

	
	Изображение и обозначение резьб и резьбовых сечений
	7/1
	2

	
	 Чертежи зубчатых колёс, зубчатых передач, пружин и стандартных изделий

	8/1
	2

	
	 Сборочные чертежи
	9/1
	2

	
	 Схемы (кинематические, гидравлические и пневматические)

	10/1
	2

	
	Самостоятельная работа:
· Выполнение чертежей
	2
	

	Тема 2: Классификация и общее устройство тракторов и автомобилей
	История развития отечественного тракторо и автомобилестроения: создатели автомобиля, отечественное автомобилестроение, современные модели грузовых автомобилей.


	11/1
	2

	
	Понятие о тракторе и автомобиле.
	12/1
	2

	
	Классификация и общее устройство тракторов и автомобилей:

Классификация тракторов по назначению, конструкции ходовой части, типу остова, классификация автомобилей по назначению, роду топлива, приспособляемости к дорожным условиям, основные сборочные единицы, технические характеристики тракторов и автомобилей. Двигатель, кузов, шасси, трансмиссия, ходовая часть, рулевое управление, тормозная система.
	13/1
	2

	
	Самостоятельная работа:
· Составить таблицу классификации автомобилей семейства ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, ГАЗ, ВАЗ по назначению, грузоподъемности, типу кузова.

· Сообщение по теме «История развития отечественного автомобилестроения».

· Сообщение по теме «Современные модели грузовых автомобилей».

· Составить таблицу классификации тракторов МТЗ, ДТ, Т-25, Т-30 по назначению, конструкции ходовой части, типу остова.
	1
	

	Тема 3: Системы управления и порядок пуска двигателей тракторов и автомобилей
	Системы управления и порядок пуска двигателей тракторов и автомобилей:

Органы управления и контрольно-измерительные приборы тракторов и автомобилей, требование безопасности труда в период обучения работе на тракторе и автомобиле, первичный инструктаж по охране труда.


	14/1
	2

	
	Общее устройство и принцип работы ДВС:

Классификация двигателей тракторов и автомобилей,  рабочий цикл четырехтактного карбюраторного двигателя, рабочий цикл четырехтактного дизеля, многоцилиндровые двигатели. Основные механизмы двигателя, основные системы двигателя.
	15/1
	2

	
	 Остов двигателя: блок цилиндров, головка  цилиндров, корпусные детали остова, подвеска двигателя, вентиляция картера. Поршневая группа: цилиндры, поршни, поршневые пальцы, поршневые кольца.
	16/1
	2

	
	Самостоятельная работа:
· Составить таблицу сравнительной характеристики двигателей, изучаемых автомобилей ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, ГАЗ, ВАЗ по следующим параметрам: по виду применяемого топлива, по числу цилиндров, по расположению цилиндров, по способу смесеобразования, по рабочему объему двигателя, по мощности двигателя.
· Составить инструкцию по ТБ при работе на тракторе и автомобиле.

· Составить вопросы для самоконтроля по теме «Общее устройство двигателя внутреннего сгорания» и ответить на них.
	1
	

	Тема 4: Кривошипно-шатунный механизм
	Кривошипно-шатунный механизм.  Гильзы, поршни, пальцы и кольца: компрессионные и маслосъемные кольца. Взаимодействие деталей сборочных единиц, узлов.
	17/1
	2

	
	Коленчатые валы, шатуны.
	18/1
	2

	
	Подшипники, уплотнители, маховики.
	19/1
	2

	
	Уравновешивающие механизмы.
	20/1
	2

	
	Принцип работы кривошипно-шатунного механизма.
	21/1
	2

	
	Неисправности кривошипно-шатунного механизма и способы их устранения:  двигатель не пускается, двигатель работает с перебоями и не развивает номинальной мощности, дымный выпуск отработавших газов, стуки в двигателе.
	22/1
	2

	Тема 5: Распределительный и декомпрессионный механизмы
	Газораспределительный механизм. Механизм привода, передаточный механизм газораспределительного механизма: фазы газораспределения, газораспределительные шестерни, распределительный вал, толкатели, штанги. Взаимодействие деталей сборочных единиц, узлов.
	23/1
	2

	
	Исполнительный механизм газораспределительного механизма. Декомпрессионный механизм: Клапан, пружины, тарелка, сухари, ось коромысел, коромысло. Вал декомпрессионного механизма, фиксатор, рукоятка управления. 
	24/1
	2

	
	Принцип работы газораспределительного и декомпрессионного механизма: принцип работы ГРМ для дизельного и бензинового двигателей, схема устройства и работа.
	25/1
	2

	
	Неисправности газораспределительного механизма и способы их устранения: двигатель не пускается, двигатель работает с перебоями и не развивает номинальной мощности, дымный выпуск отработавших газов, стуки в двигателе.
	26/1
	2

	
	Практические занятия:

	
	

	
	I.Цикл
	24
	3

	
	Кривошипно-шатунный механизм дизельных двигателей

составление эскиза с указанием допусков и посадок


	6
	3

	
	Кривошипно-шатунный механизм бензиновых двигателей
	6
	3

	
	Газораспределительный механизм дизельных двигателей
	6
	3

	
	Газораспределительный механизм бензиновых двигателей
	6
	3

	
	Самостоятельная работа:

· Составить таблицу классификации деталей КШМ по весу и балансировке.
· Составить таблицу возможных неисправностей КШМ, их причины и способы устранения.

· Составить  вопросы для самоконтроля по теме «Кривошипно-шатунный механизм» и ответить на них.
· Составить словарь основных терминов по теме КШМ.

· Составить таблицу величины (регулировки) тепловых зазоров в механизме газораспределения для автомобилей ЗИЛ, КАМАЗ, ВАЗ.

· Составить контрольные вопросы по теме «Газораспределительный механизм» и ответить на них.
· Составить таблицу возможных неисправностей ГРМ, их причины и способы устранения.

· Составить словарь основных терминов по теме ГРМ.
	10
	

	Тема 6: Система охлаждения двигателей
	Система охлаждения. Классификация систем охлаждения охлаждающей жидкости: двигатели с жидкостным охлаждением, двигатели с воздушным охлаждением, двигатели с закрытой системой охлаждения, двигатели с открытой системой охлаждения, двигатели с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости, двигатели с термосифонной циркуляцией охлаждающей жидкости.
	27/1
	2

	
	 Устройство приборов жидкостной и воздушной систем охлаждения: радиатор, водяной насос и вентилятор, термостат, паровоздушный клапан, сигнальная лампа и дистанционный термометр.
	28/1
	2

	
	 Принцип работы жидкостной и воздушной систем охлаждения:  схема работы.
	29/1
	2

	
	Неисправности систем охлаждения и способы их устранения: двигатель с жидкостным охлаждением перегревается, двигатель с воздушным охлаждением перегревается, двигатель с жидкостным охлаждением переохлаждается.
	30/1
	2

	Тема 7: Смазочная система двигателей
	Смазочная система. Моторные масла. Схемы смазочных систем двигателей: группы моторных масел и их назначение. Схема смазочной системы рядного двигателя. Схема смазочной системы V-образного двигателя. Смазочная система дизеля А-41.
	31/1
	2

	
	Устройство приборов  системы смазки и предохранительных устройств: масляный насос, масляный радиатор, масляные фильтры,  маслоочистители (со сменным  фильтрующим элементом, центробежный маслоочиститель).
	32/1
	2

	
	Принцип работы систем смазки.
	33/1
	2

	
	Неисправности систем смазки  и способы их устранения: отсутствие давления масла, низкое давление масла, дымный выпуск отработавших газов, недостаточная частота вращения ротора центрифуги.
	34/1
	2

	
	Практические занятия
	
	

	
	Система охлаждения дизельных двигателей
	6
	3

	
	Система охлаждения бензиновых двигателей
	6
	3

	
	Система смазки дизельных двигателей
	6
	3

	
	Система смазки бензиновых двигателей
	6
	3

	
	Самостоятельная работа:
· Составить характеристику систем охлаждения для двигателей Д -240, ЗМЗ-5311, Д-21, Д-144.
· Составить принципиальную схему работы системы охлаждения.

· Составить таблицу возможных неисправностей системы охлаждения, их причины и способы устранения.

· Составить  вопросы для самоконтроля по теме «Система охлаждения» и ответить на них.

· Составить словарь основных терминов по теме «Система охлаждения».

· Составить принципиальную схему работы системы смазки.

· Составить таблицу возможных неисправностей системы смазки, их причины и способы устранения.

· Составить контрольные вопросы по теме «Система смазки» и ответить на них.

· Составить таблицу классификации  и характеристики моторных масел и технических жидкостей.
· Составить словарь основных терминов по теме «Система смазки».
	10
	

	Тема 8: Система питания двигателей
	Система питания. Топливо для двигателей. Способы смесеобразования: дизельное топливо, бензин, газ, смесеобразование в дизелях, смесеобразование в карбюраторных двигателях.


	35/1
	2

	
	Общее устройство систем питания: система питания двигателя газом, система питания дизеля, система питания карбюраторного двигателя.
	36/1
	2

	
	Воздухоочистители, турбокомпрессоры, топливные баки, фильтры, топливопроводы: Трехступенчатый и двухступенчатый воздухоочистители, фильтр грубой и фильтр тонкой очистки,  инерционно-масляный (комбинированный) фильтр, двухступенчатый воздушный фильтр сухого типа, топливопроводы высокого и низкого давления.
	37/1
	2

	
	Топливоподкачивающие насосы, форсунки: Бензиновый насос карбюраторного двигателя – диафрагменного типа, топливоподкачивающий насос дизеля.
	38/1
	2

	
	Насосы высокого давления. Регуляторы: Топливный насос рядного вида,  топливный насос распределительного типа. Регулятор насоса рядного типа, регулятор насоса распределительного типа, всережимный регулятор.
	39/1
	2

	
	Карбюраторы: Простейший карбюратор, автомобильный карбюратор. Главная дозирующая система, система холостого хода, экономайзер, ускорительный насос, пусковое устройство. Карбюратор К-90.
	40/1
	2

	
	Система выпуска отработанных газов: Приемный коллектор, трубопровод, глушитель, выхлопная труба.
	41/1
	2

	
	 Принцип работы системы питания: Подача топлива, подача воздуха.
	42/1
	2

	
	Неисправности систем питания и способы их устранения: Дизель не пускается или не развивает полной мощности, дымный выпуск отработанных газов. Карбюраторный двигатель не пускается или не развивает полной мощности, хлопки в карбюраторе, хлопки в глушителе.
	43/1
	2

	Тема 9: Система пуска
	Системы пуска. Пусковой двигатель. Предпусковой подогреватель: Кривошипно-шатунный механизм, система охлаждения, смазочная система, система, система питания. Редуктор (сцепление, автомат выключения)
	44/1
	2

	
	Принцип работы пусковых систем: Способы пуска. Рабочий цикл пускового двигателя. Средства, облегчающие пуск дизеля (пусковые жидкости, свеча накаливания, электрофакельный подогреватель, жидкостный подогреватель). Возможные неисправности системы пуска (двигатель не пускается или не развивает полной мощности и работает с перебоями, дымный выпуск отработавших газов, двигатель перегревается, перегрев редуктора, двигатель не работает, но коленчатый вал дизеля не прокручивается, дизель преждевременно отключается)

Практические занятия
	45/1
	2

	
	Система питания дизельного двигателя
	6
	3

	
	Система питания дизельного двигателя
	6
	3

	
	Система питания дизельного двигателя
	6
	3

	
	Система питания бензиновых двигателей
	6
	3

	
	Система питания бензиновых  двигателей
	6
	3

	
	Самостоятельная работа:
· Составить схему подачи топлива для дизельного двигателя.
· Составить схему подачи топлива для бензинового двигателя с непосредственным впрыском топлива.

· Составить схему подачи топлива для бензинового двигателя со смешиванием топлива в карбюраторе.

· Составить таблицу сходства, различия и преимущества системы питания дизельного и бензинового двигателей.

· Составить таблицу возможных неисправностей системы питания, их причины и способы устранения.

· Составить  вопросы для самоконтроля по теме «Система питания» и ответить на них.

· Составить словарь основных терминов по теме «Система питания».

· Составить таблицу классификации  и характеристики топлива для дизельных и бензиновых двигателей.

· Сообщение по теме «Влияние выхлопных газов автомобиля на экологию».

· Составить таблицу возможных неисправностей системы пуска, их причины и способы устранения.

· Составить контрольные вопросы по теме «Система пуска» и ответить на них.

· Составить словарь основных терминов по теме «Система пуска».
	13
	

	Тема 10: Трансмиссия 
	Общее устройство трансмиссии: Сцепление, коробки, промежуточные соединения, ведущие мосты. 
	1/1
	2

	
	Трансмиссионные масла и смазки: ТМ-3-18, Тап-15, ТСп-15к, моторное масло. 
	2/1
	2

	
	Назначение и классификация сцепления: Однодисковое сцепление, двухдисковое сцепление, постоянно замкнутое, непостоянно замкнутое, сухое сцепление, фрикционное сцепление.
	3/1
	2

	
	Устройство механизмов сцепления: ведущий диск, ведомый диск и механизм управления сцеплением. Оптимальные и предельные нагрузки на машинотракторные агрегаты и автомобили.
	4/1
	2

	
	Механизм управления сцеплением: Механический привод, гидропривод, пневматический привод, рычажный механизм. Техническое обслуживание. Возможные неисправности сцепления (сцепление пробуксовывает, сцепление «ведет», при включении сцепление сильно нагревается).
	5/1
	2

	Тема 11: Коробки передач
	Назначение и классификация коробок: Коробки передач, механические ступенчатые коробки передач. Двухходовые и трехходовые коробки. Раздаточная коробка.
	6/1
	2

	
	Устройство и принцип работы коробок: Общие сведения (передаточное число, основные передачи, транспортные передачи, замедленные передачи). Первичный, вторичный и промежуточный вал, синхронизатор, механизм управления.
	7/1
	2

	
	Автомобильные коробки: Четырехступенчатая коробка передач (устройство, работа). 
	8/1
	2

	
	Автомобильные коробки: Пятиступенчатая и многоступенчатая коробки передач (устройство, работа).
	9/1
	2

	
	Тракторные коробки с переключением при остановке: Коробка передач с продольным расположением валов, коробка передач с поперечным расположением валов.
	10/1
	2

	
	Тракторные коробки с переключением на ходу: Коробка передач трактора Т-150 К с гидравлическим управлением. Гидроподжимные муфты.
	11/1
	2

	
	Механизмы переключения передач: Замковое устройство. Механизм блокировки.
	12/1
	2

	
	Раздаточные коробки, ходоуменьшители, делители: Назначение, устройство, принцип работы. Раздаточная коробка универсально-пропашного трактора.
	13/1
	2

	Тема 12: Промежуточные соединения и карданные передачи
	Промежуточные соединения и карданные валы: Одинарные, двойные, жесткие и мягкие промежуточные соединения. Простая карданная передача. Одинарные и двойные карданные передачи. Возможные неисправности коробки передач (подтекание масла, чрезмерный нагрев, затруднено переключение передач, самопроизвольное выключение передачи или включение двух передач одновременно).
	14/1
	2

	
	Практические занятия
	
	

	
	Механизмы сцепления
	6
	3

	
	Механизмы сцепления
	6
	3

	
	Коробки передач, раздаточные коробки, ходоуменьшители, делители
	6
	3

	
	Механизмы управления коробками
	6
	3

	
	Промежуточные соединение и карданные валы
	6
	3

	
	Самостоятельная работа:
· Составить таблицу классификации  и характеристики трансмиссионных масел.

· Составить таблицу классификации и характеристики сцеплений.
· Составить таблицу возможных неисправностей сцепления, их причины и способы устранения.

· Составить  вопросы для самоконтроля по теме «Сцепление» и ответить на них.

· Составить словарь основных терминов по теме «Сцепление».

· Составить таблицу классификации и характеристики коробок передач.

· Составить таблицу возможных неисправностей коробки передач, их причины и способы устранения.

· Составить контрольные вопросы по теме «Коробки передач» и ответить на них.

· Составить словарь основных терминов по теме «Коробки передач»

· Составить характеристику трансмиссии для двигателей Д -240, ЗМЗ-5311, Д-21, Д-144.
	13
	

	Тема 13: Ведущие мосты тракторов и автомобилей
	Назначение и классификация ведущих мостов: Задний ведущий мост, двухступенчатый ведущий мост, одноступенчатый ведущий мост, средний ведущий мост. Ведущий мост колесного трактора, задний ведущий мост пропашного трактора, передний ведущий мост, ведущий мост гусеничного трактора.
	15/1
	2

	
	Устройство и принцип работы ведущих мостов: Главная передача, дифференциал, межосевой дифференциал, механизм блокировки, полуоси.
	16/1
	2

	
	Ведущие мосты колёсных тракторов: Задний ведущий мост пропашного трактора. Передний ведущий мост. Главная передача, дифференциал, конечные передачи, механизм блокировки дифференциала.
	17/1
	2

	
	Ведущие мосты гусеничных тракторов: Главная передача, планетарный механизм поворота, механизм управления, тормоза с плавающими лентами, конечные передачи. Возможные неисправности ведущего моста (гусеничный трактор «уводит» в сторону при работе на ровном участке, гусеничный трактор плохо поворачивается).
	18/1
	2

	
	Ведущие мосты автомобилей: Задний ведущий мост (главная передача, дифференциал), двухступенчатый ведущий мост, одноступенчатый ведущий мост.
	19/1
	2

	
	Ведущие мосты автомобилей: Средний ведущий мост, межосевой дифференциал, механизм блокировки. Техническое обслуживание. Возможные неисправности ведущего моста (подтекание масла, чрезмерный нагрев корпуса ведущего моста или повышенный шум, не работает АБД).
	20/1
	2

	Тема 14: Ходовая часть тракторов и автомобилей
	Назначение и классификация ходовой части: Рамная, полурамная, безрамная ходовая часть. Зависимая, независимая подвески. коррозия деталей и защита от коррозии.
	21/1
	2

	
	Устройство ходовой части: Остов, подвеска, движитель. Рама, рамный остов, полурамный остов, безрамный остов.
	22/1
	2

	
	Подвески автомобильные и гусеничных тракторов: Передний управляемый мост. Угол развала колес, угол поперечного наклона шкворня, угол продольного наклона шкворня, сходимость колес. Передняя подвеска. Задняя подвеска. Амортизаторы.
	23/1
	2

	
	Движители гусеничные и колёсные:  Натяжной механизм, подвеска, поддерживающие ролики, ведущая звездочка, цепь.  Колеса ведущие, управляемые (ведомые) и комбинированные. Колеса грузовых автомобилей, трактора общего назначения. Шины. Возможные неисправности ходовой части (неустойчивость прямолинейного движения, быстрое изнашивание шин задних колес, передний ведущий мост универсально-пропашного трактора при буксировании задних колес не включается автоматически при переднем ходе).
	24/1
	2

	
	Практические занятия
	
	

	
	Ведущие мосты гусеничных тракторов
	6
	3

	
	Ведущие мосты колёсных тракторов
	6
	3

	
	Ведущие мосты автомобилей
	6
	3

	
	Ходовая часть гусеничных тракторов
	6
	3

	
	Ходовая часть колёсных тракторов и автомобилей
	6
	3

	
	Самостоятельная работа:
· Составить таблицу классификации  и характеристики ведущих мостов гусеничных тракторов.

· Составить таблицу классификации  и характеристики ведущих мостов колесных тракторов.
· Составить таблицу классификации  и характеристики ведущих мостов автомобилей.
· Составить таблицу возможных неисправностей ведущих мостов, их причины и способы устранения.

· Составить  вопросы для самоконтроля по теме «Ведущие мосты» и ответить на них.

· Составить словарь основных терминов по теме «Ведущие мосты».

· Составить таблицу классификации и характеристики ходовой части.

· Составить таблицу возможных неисправностей ходовой части, их причины и способы устранения.

· Составить контрольные вопросы по теме «Ходовая часть» и ответить на них.

· Составить словарь основных терминов по теме «Ходовая часть»

· Составить характеристику ходовой части для двигателей Д -240, ЗМЗ-5311, Д-21, Д-144.
	12
	

	Тема 15: Рулевое управление тракторов и автомобилей
	Назначение и классификация рулевых управлений: Совмещенное и раздельное рулевое управление. Червячная, реечная, винтовая передача. Рулевое управление с гидро или электроусилителем руля.
	25/1
	2

	
	Устройство рулевого управления: Органы управления: Рулевой механизм, рулевой привод, рулевая колонка. Педаль сцепления, педаль тормоза, педаль управления подачей топлива, рулевое колесо, рычаг переключения передач, рычаг управления стояночным тормозом.
	26/1
	2

	
	Принцип действия рулевого управления:  Рулевые механизмы типов червяк-ролик, рейка-сектор, винт-гайка. Рулевая трапеция. 
	27/1
	2

	
	Рулевое управление колёсных тракторов: Совмещенное и раздельное рулевое управление. Гидрообъемное рулевое управление. Гидравлический рулевой привод тракторов с поворотными полурамами.
	28/1
	2

	
	Рулевое управление автомобилей: Рулевой механизм типа червяк-ролик, рулевой привод, рулевой механизм типа винт-гайка, гидроусилитель, рулевая колонка.
	29/1
	2

	
	Гидроусилители рулевого управления:  Масляный резервуар, масляный насос, гидрораспределитель, гидроцилиндр с поршнем, датчик автоматической блокировки дифференциала. Принципиальная кинематическая и гидравлическая схемы одноконтурного ГУР. Возможные неисправности рулевого управления (увеличенный свободный ход рулевого колеса, необходимость повышенного усиления при управлении рулевым колесом, вибрация колес).
	30/1
	2

	Тема 16: Тормозная система тракторов и автомобилей
	Назначение и классификация тормозных систем: Стояночная, рабочая, вспомогательная, аварийная тормозные системы. Гидравлическая, пневматическая и  пневмогидравлическая тормозные системы. 
	31/1
	2

	
	Устройство тормозных систем: Тормозной механизм, привод тормозов.
	32/1
	2

	
	Принцип действия тормозных систем: Главный тормозной цилиндр, тормозной кран, колесные тормозные механизмы. Оптимальные и предельные нагрузки на  тормозную систему.
	33/1
	2

	
	Пневмопривод, компрессор, регулятор управлений: Одноконтурный пневмопривод, тормозная камера, разгрузочное устройство, регулятор давления. Многоконтурный тормозной привод, вспомогательная тормозная система, запасная тормозная система, тормозные камеры.
	34/1
	2

	
	Тормозной кран, ресиверы, разобщительный кран: тормозной кран комбинированного и некомбинированного типов,  коррозия деталей и защита от коррозии.
	35/1
	2

	Тема 17: Гидроприводы тракторов и автомобилей
	Гидропривод, главный и рабочий тормозные цилиндры: Главный тормозной цилиндр, гидровакуумный усилитель, колесные тормозные механизмы. 
	36/1
	2

	
	Гидровакуумный усилитель: Силовая камера, гидравлический цилиндр, клапан управления.
	37/1
	2

	
	Колёсные тормозные механизмы: Барабанные, дисковые,  колесные тормозные механизмы. Пневматический  и гидравлический привод колесных тормозных механизмов.
	38/1
	2

	
	Стояночные тормозные механизмы: Диск, тормозные колодки, тормозной барабан
	39/1
	2

	
	Рабочие тормозные жидкости: «Нева», «Томь», «Роса», ГТЖ-22М, БСК.
	40/1
	2

	
	Назначение и общее устройство гидропривода: Бак для масла, гидронасос, распределитель, гидроцилиндры.
	41/1
	2

	
	Маслопроводы ,фильтры, разрывные и соединительные муфты: Маслопроводы низкого и высокого давления, сетчатые фильтры, запорное устройство.
	42/1
	2

	
	Насосы, цилиндры: Насосы шестеренного типа, насосы правого и левого вращения.
	43/1
	2

	
	Гидрораспределители: Корпус, верхняя и нижняя крышки, золотники, перепускной и предохранительный клапаны. Механизм автоматического возврата.
	44/1
	2

	
	Догружатели ведущих колёс, регуляторы: Механический, гидравлический догружатели. Гидроувеличитель сцепного веса, гидроаккумулятор. Силовой (позиционный) регулятор
	45/1
	2

	
	Подъёмные механизмы автомобилей самосвалов: Гидроцилиндр, шестеренный масляный насос, масляный бак, турбопровод, коробка отбора мощности, кран управления.
	46/1
	2

	
	Практические занятия
	
	

	
	Рулевое управление колёсных тракторов
	6
	3

	
	Рулевое управление автомобилей
	6
	3

	
	Гидроусилители руля
	6
	3

	
	Пневматический привод тормозов
	6
	3

	
	Гидравлический привод тормозов
	6
	3

	
	Комбинированный привод тормозов
	6
	3

	
	Стояночные тормозные системы
	6
	3

	
	Самостоятельная работа:
· Составить таблицу классификации  и характеристики рулевых управлений.

· Составить принципиальную схему работы гидроусилителя руля.

· Составить характеристику рулевого управления для двигателей Д -240, ЗМЗ-5311, Д-21, Д-144.
· Составить таблицу возможных неисправностей рулевого управления, их причины и способы устранения.

· Составить  вопросы для самоконтроля по теме «Рулевое управление» и ответить на них.

· Составить словарь основных терминов по теме «Рулевое управление».

· Составить таблицу классификации и характеристики тормозных систем.

· Составить таблицу возможных неисправностей тормозных систем, их причины и способы устранения.

· Составить таблицу классификации и характеристики тормозных механизмов.

· Составить таблицу классификации и характеристики  рабочих тормозных жидкостей.

· Составить контрольные вопросы по теме «Тормозные системы» и ответить на них.

· Составить словарь основных терминов по теме «Тормозные системы»


	18
	

	Тема 18: Источники электрической энергии
	Основные сведения по электротехнике: Электрический ток, сила тока, напряжение, проводники, диэлектрики, электрическое сопротивление, мощность электрического тока, переменный ток, постоянный ток. Электрические цепи (последовательное и параллельное сопротивление). Полупроводниковые приборы (диоды, транзистор). Общая схема электрооборудования.
	47/1
	2

	
	Источники тока: Аккумуляторная батарея. Выключатель массы. Генератор. Регулятор напряжения.
	48/1
	2

	
	Аккумуляторная батарея: Простейший свинцовый аккумулятор. Устройство аккумуляторной батареи. Емкость аккумулятора. Электролит. Марки аккумуляторов.
	49/1
	2

	
	Принцип работы аккумуляторной батареи:  Реакция обратимости химического процесса. Рекомендуемая плотность электролита в аккумуляторной батарее. Техника безопасности при работе с электролитом. Возможные неисправности (аккумуляторная батарея быстро разряжается, из вентиляционных отверстий аккумулятора выплескивается электролит).
	50/1
	2

	
	Генератор: Ротор, статор, выпрямительный блок. Регулятор напряжения. 
	51/1
	2

	
	Принцип работы генератора: Возможные неисправности (генератор не дает тока или малый зарядный ток, шум генератора).
	52/1
	2

	
	Назначение и устройство прерывателя- распределителя: Корпус, приводной валик, подвижный и неподвижный диск, кулачок, регуляторы опережения зажигания. Центробежный регулятор, вакуумный регулятор. Октан-корректор. Конденсатор.
	53/1
	2

	Тема 19: Система зажигания
	Назначение и устройство катушки зажигания, свечи, замка зажигания: Сальной корпус, сердечник, первичная и вторичная обмотки, карболитовая крышка, добавочный резистор. Искровая свеча зажигания.
	54/1
	2

	
	Принцип работы батарейной системы зажигания: Цепь низкого напряжения (аккумуляторная батарея или генератор, включатель зажигания, первичная обмотка катушки зажигания с добавочным резистором и прерыватель). Цепь   высокого напряжения (вторичная обмотка катушки зажигания, распределитель, провода высокого напряжения, искровые свечи зажигания). 
	55/1
	2

	
	Особенности устройства транзисторных систем зажигания: Коммутатор, инная катушка зажигания. Два режима работы транзисторного коммутатора.  Бесконтактный датчик.
	56/1
	2

	
	Порядок установки зажигания на автомобиле: Регулирование зазора между контактами прерывателя. Регулирование угла опережения зажигания на автомобильном двигателе. Установка угла опережения зажигания на пусковом двигателе.
	57/1
	2

	
	Система зажигания от  магнето: устройство магнето. Схема работы. Возможные неисправности магнето (пусковой двигатель не пускается).
	58/1
	2

	Тема 20: Электрические стартёры 
	Назначение и классификация стартёров: Стартер пускового двигателя. Стартер основного двигателя.
	59/1
	2

	
	Устройство стартёров пускового и основного двигателей: Корпус с полюсами и обмоткой возбуждения, якорь, щетка, тяговое реле, механизм пусковой шестерни. Тяговое реле.  
	60/1
	2

	
	Принцип работы стартёров. 
	61/1
	2

	
	Назначение и устройство приборов освещения: Фары, одноконтактные и двухконтактные. Противотуманые фары. Галогеновые лампы. Фонари, подфарники. Передний габаритный фонарь, задний габаритный фонарь.
	62/1
	2

	
	Назначение и устройство приборов освещения: Приборы световой сигнализации. Указатель поворотов. Аварийная световая сигнализация. Комбинированный переключатель света.
	63/1
	2

	
	Назначение и устройство контрольно-измерительных приборов: Указатели давления масла, температуры охлаждающей жидкости, уровня топлива в баке, амперметр, аварийные сигнализаторов понижения давления масла и перегрева двигателя и их датчики. Щиток приборов. 
	64/1
	2

	
	Принцип работы контрольно-измерительных приборов: Терморезисторы. Датчики магнитоэлектрического типа. Предохранители. Защита цепей осветительных приборов. Термобиметаллические предохранители однократного и  многократного действия.
	65/1
	2

	Тема 21: Схема электрооборудования тракторов и автомобилей
	Схемы электрооборудования тракторов и автомобилей: Группы приборов (электроснабжения, пуска, зажигания, контрольно-измерительных приборов, сигнализации и освещения, группа коммутационной аппаратуры). Подключение потребителей к различным источником тока. Провода низкого напряжения. Монтажная схема электрооборудования трактора. Возможные неисправности цепи электрооборудования (отсутствие напряжения в проводах, потеря напряжения в цепях).
	66/1
	2

	
	Практические занятия
	
	

	
	Источники тока
	6
	3

	
	Потребители тока
	6
	3

	
	Приборы освещения и сигнализации
	6
	3

	
	Системы зажигания
	6
	3

	
	Дифференцированный зачёт
	6
	3

	
	Самостоятельная работа:
· Составить характеристику электрооборудования для двигателей Д -240, ЗМЗ-5311, Д-21, Д-144.

· Сообщение по теме «Устройство и принцип работы аккумулятора».

· Сообщение по теме «Устройство и принцип работы генератора».
· Составить таблицу возможных неисправностей магнето, их причины и способы устранения.

· Составить  вопросы для самоконтроля по теме «Источники электрической энергии» и ответить на них.

· Составить словарь основных терминов по теме «Источники электрической энергии».

· Составить схему цепи тока низкого напряжения.

· Составить схему цепи тока высокого напряжения.

· Составить  вопросы для самоконтроля по теме «Система зажигания» и ответить на них.

· Составить словарь основных терминов по теме «Система зажигания».

· Составить контрольные вопросы по теме «Электрические стартёры» и ответить на них.

· Составить словарь основных терминов по теме «Электрические стартёры».
· Составить схему цепи тока приборов освещения.

· Составить таблицу возможных неисправностей цепи электрооборудования, их причины и способы устранения.

· Составить контрольные вопросы по теме «Схема электрооборудования тракторов и автомобилей» и ответить на них.

· Составить словарь основных терминов по теме «Схема электрооборудования тракторов и автомобилей».

	16
	


Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие учебных кабинетов – правила дорожного движения; мастерских - пункт технического обслуживания; лабораторий -тракторы и автомобили.

Оборудование учебного кабинета на 30 рабочих мест.

Учебно-наглядное пособие «Схемы устройства и работы систем и механизмов транспортных средств».

Технические средства обучения:

-компьютер с лицензированным программным обеспечением и мультимедиапроектор, акустические колонки, экран.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

Карбюраторный (дизельный) двигатель в разрезе с навесным оборудованием и в сборе со сцеплением в разрезе, коробкой передач в разрезе;

Передняя подвеска и рулевой механизм в разрезе;

Задний мост в разрезе в сборе с тормозными механизмами и фрагментом карданной передачи;

Комплект деталей Кривошипно-шатунного механизма:

-поршень в разрезе в сборе с кольцами, поршневым пальцем, шатуном и фрагментом клеенчатого вала.

Комплект деталей газораспределительного механизма:

-фрагмент распределительного вала;

-впускной клапан;

-выпускной клапан;

-пружины клапана;

-рычаг привода клапана;

-направляющая втулка клапана.

Комплект деталей системы охлаждения:

-фрагмент радиатора в разрезе;

-жидкостный насос в разрезе;

-термостат в разрезе.

Комплект деталей системы смазывания:

-масляный насос в разрезе;

-масляный фильтр в разрезе.

Комплект деталей системы питания:

А)карбюраторного двигателя:

-бензонасос в разрезе;

-топливный фильтр в разрезе;

-фильтрующий элемент воздухоочистителя;

Б)дизельного двигателя:

-топливный насос высокого давления в разрезе;

-топливоподкачивающий насос низкого давления в разрезе;

-форсунка в разрезе;

-фильтр тонкой очистки в разрезе.

Комплект деталей системы зажигания:

-катушка зажигания;

-прерыватель-распределитель в разрезе;

-свеча зажигания;

-провода высокого напряжения с наконечниками.

Комплект деталей электрооборудования:

-фрагмент аккумуляторной батареи в разрезе;

-генератор в разрезе;

-стартёр в разрезе;

-комплект ламп освещения;

-комплект предохранителей.

Комплект деталей передней подвески:

-гидравлический амортизатор в разрезе.

Комплект деталей рулевого управления:

-рулевой механизм в разрезе.

Комплект деталей тормозной системы:

-главный тормозной цилиндр в разрезе;

-рабочий тормозной цилиндр в разрезе;

-тормозная колодка дискового тормоза;

-тормозная колодка барабанного тормоза;

-тормозной кран в разрезе;

-тормозная камера в разрезе.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

Основные источники:

1.Ламака Ф.И. Лабораторно-практические работы по устройству грузовых автомобилей: учебное пособие для нач. проф. образования,4-е изд., стер. -М.: Издательский центр Академия, 2008-224с.

2.Майборода О.В.Основы управления автомобилем и безопасность движения.: учебник водителя автотранспортных средств категории «С», «Д», «Е». –М.: Академия, 2004.

3.Родичев В.А. Тракторы и автомобили: учеб. для нач. проф.образования -3-е изд., стер.-М.: Издательский центр «Академия», 2003-256с.

4.Родичев В.А. Грузовые автомобили: учебное пособие для нач. проф. образоваия, М., Профиздат, 200-205с.

5.Правила дорожного движения с комментариями,2010.

6.Шестопалов С.К. Устройство, техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей: учебник для нач. проф. образования-6-е изд., стер.-М.:Издательский центр «Академия»,2007.-544с.

7.Шухман Ю.И. Основы управления автомобилем и безопасность движения -М.:Книжное издательство «За рулём»,2008.

8.Экзаменационные билеты кат.CD
Дополнительные источники:

1.Бутырин П.А. Электротехника: учебник для нач. проф. образования 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр 2Академия2,2007. -272 с.

2.Волгин В.В. Новейий справочник автомобилиста. –М.:Эксмо,2007.-640с.

3.Кузнецов А.С. Слесарь по ремонту автомобилей: учеб. пособме для нач. проф. образования -4-е изд., стре. М.: Издательский центр «академия»,2008. -304с.

4.Покровский Б.С. Слесарное дело: учебник для нач.проф.образования 5-е изд., стре.-М.:издательский центр 2Академия», 2007.-320с.

5.Шухман Ю.И.Грузовой автомобиль: эксплуатация, ремонт, покраска, гараж – Ростов н/Д:Феникс,2007 -316с.

Интернет-ресурсы:

http://www.avtomash.ru Компас в Мире Машин и Машиностроения

http://vostok-agro.info Классификация тракторов

agroob.ru › pr1 Устройство и принцип действия, эксплуатация и техническое обслуживание тракторов и автомобилей
http://www.traktorg.ru Концепция трактора для лесного хозяйства
http://www.pro-gruzoviki.ru Устройство и техническое обслуживание автомобилей

http://bibliotekar.ru Электронная библиотека Тракторы и автомобили

http://avto-dok.ru Техническое обслуживание грузовых автомобилей

http://manualforauto.ru Руководства по ремонту двигателей грузовых автомобилей

http://avtolegko.ru Устройство автомобиля

http://www.autoplazma.ru Основы конструкции автомобиля

http://avtotut.ru Общее устройство автомобиля

4.Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины

БОУ СПО ВО«Белозерский индустриально -  педагогический колледж», реализующий подготовку по учебной дисциплине, обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических занятий, фронтального и индивидуального опроса, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме экзамена, который проводит экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной комиссии могут входить представители общественных организаций обучающихся.
Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения по основной профессиональной образовательной программе. 

Для промежуточной аттестации и текущего контроля в БОУ СПО «Белозерский педагогический колледж» создаются фонды оценочных средств (ФОС). 

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям оценки результатов подготовки (таблицы).

	Результаты обучения

(освоенные умения, усвоенные знания)
	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

	1
	2

	Умения: 
	

	-проводить полную или частичную разборку и сборку составных узлов и машины в целом;
	практические занятия

	-определять взаимодействие деталей, узлов, сборочных единиц тракторов и автомобилей;
	практические занятия

	-по данным маркировки определять механические, технологические и другие свойства металлов и сплавов, неметаллических и горючесмазочных материалов;
	практические занятия

	-защищать поверхности деталей машин и механизмов от коррозий;
	практические занятия

	-читать чертежи, пользоваться Единой системой конструкторской документации (ЕСКД) в процессе чтения чертежей, схем;
	

	-составлять эскизы на обрабатываемые детали машин с указанием допусков и посадок;
	

	-пользоваться необходимой справочной литературой, инструкциями по эксплуатации машин;
	

	-пользоваться инструкциями по эксплуатации машин и механизмов;
	

	-оформлять первичные документы по учёту работы машин и расходу грюче-смазочных материалов.
	

	Знания:
	

	-классификацию, общее устройство тракторов и автомобилей, их технические характеристики 
	практические занятия, 

	-основы работы и устройство двигателей внутреннего сгорания (ДВС),его механизмов и систем;
	

	- назначение, устройство и принцип работы узлов трансмиссии, ходовой части органов управления, тормозной, гидронавесной системы, вспомогательного и дополнительного оборудования, электрооборудования;

- признаки и причины основных неисправностей тракторов и автомобилей и способы их устранения;
	

	- взаимодействие деталей сборочных единиц, узлов;
	

	-способы защиты поверхностей деталей машин и механизмов от коррозии;
	

	-основы черчения и геометрии;
	

	-требования Единой системы конструкторской документации (ЕСКД);
	

	- правила чтения схем, рабочих чертежей и эскизов;
	

	-оптимальные и предельные нагрузки на машинотракторные агрегаты и автомобили.
	


Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 

	Процент результативности (правильных ответов)
	Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений

	
	балл (отметка)
	вербальный аналог

	90 ÷ 100
	5
	отлично

	80 ÷ 89
	4
	хорошо

	70 ÷ 79
	3
	удовлетворительно

	менее 70
	2
	не удовлетворительно


На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется интегральная оценка уровня подготовки по учебной дисциплине. 

